IDEA BASICA: Arquitecto Encargado, Manuela (+), Alejandro y Ronald.

DESARROLLO TÉCNICO: Arquitecto Encargado, Manuela (-), Alejandro y Ronald.

OBRA: Arquitecto Encargado, Alejandro y Wiet. , se hace un corte y en una carpeta particular

** Pendientes:-  agregar antes y despues de actividades, renonmbrar etapas , Idea basica 1 , idea basica 2

# Protocolo de paso a obra

Planos en AutoCAD o Layout (está por definir el software) y documentación anexa para la ejecución en obra, buscando la mayor definición técnica y constructiva., se divide en las siguientes partes y en este orden:

### Cronograma:

- Actividades de preparación de obra: Canchas, Demoliciones, Redes primarias pedidos.

- Definir fechas de inicio y metas.

- Etapas definidas con tiempos aproximados.

### Compilación de Materiales

- Todos los Apliques (dependientes e independientes de redes): En la presentación o un documento aparte fotos de cada aplique, con referencia, valor y proveedor, con conocimiento de tiempos de entrega y disponibilidad en el país. Incluyen, pero no están limitados a:

  - Jaboneras

  - Porta papel

  - Griferías

  - Tomas Electicos (tipo y acabado)

  - Switches

  - Espejos

  - Sensores

  - Tiraderas

  - Inodores

  - Lavamanos

### Planos Arquitectónicos:

- Plantas: contemplando elementos existentes como estructura, elementos de fachadas y espacios anexos. Contiene niveles, cotas generales y particulares.

- Secciones: Con Niveles, mostrando espesores reales de cielo, piso acabado y morteros.

- Alzados: Mostrando Localización de apliques, niveles y cotas.

### Planos técnicos: En planta, Alzado y Sección

(vistas según se necesite, se recomienda hacer plata de cielos)

- Iluminación, Señalando posición en planta y altura de:

  - Switches

  - Censores

  - Conmutación

  - Luminarias con voltajes y elementos secundarios como transformadores

  - Especificaciones de acabados de los elementos (color, tipo acabado.)

  - Temperatura de luz,

  - Elementos secundarios como transformadores

- Eléctricos y Telecomunicaciones, Señalando posición en planta y altura de:

  - Cajas

  - Tipos y acabados de tomas

  - Salidas de datos

- Abastos y Desagües, Señalando posición en planta y altura de:

  - Puntos de abasto de agua y apliques

  - Puntos de desagües y apliques

  - Rejillas de piso o tapas especiales

- Gas (Si Aplica): //

- Extracción Aire y Aire Acondicionado (Si Aplica): //

### Detalles Arquitectónicos: En planta, Alzado y Sección

(vistas según se necesite)

  - Modulación de Enchapes y acabados de superficies: con espesores reales de material, piezas iniciales, juntas, recomendaciones del proveedor.

  - Detalles especiales constructivos:

- Cambios de nivel,

- Cambios de material

- Instalación de elementos especiales (chimeneas o muebles empotrados.)

### Detalles de muebles fijos: En planta, Alzado y Sección

(vistas según se necesite)

  - De la construcción completa, tanto de carpintería como elementos de obra, como lavamanos hechos en sitio o construcción de muebles con materiales de obra, tomando en cuenta tiraderas y rieles.

Notas: Dejar registro de información comunicada con la obra